Приложение №1

к муниципальному контракту

№ «____» от «____» ___________ 2016 года

Техническое задание

на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "пл. Стоякина"

Объект: автомобильная дорога ул. пл. Стоякина с. Большой Карай  Романовского  района Саратовской области.

Предмет муниципального контракта: ремонт автомобильной дороги «пл. Стоякина», протяженностью  1480 м  на участке дороги от пересечения с ул. Меллиротивной 580 м ширина дороги 6 м., от пересечения с ул. Ленина 900 м  ширина дороги 4 м. Начало дороги -пересечение с ул. Мелиоративной, окончание дороги – пересечение с ул. Ленина:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 100 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В-11,9 тн |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | м2 основания | 100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм-20,4 м3 |
| 3 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 площади основания | 2834 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм-32,59 м3 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм-155,9 м3 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | т смеси | 208,3 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В-210,383 тн |
| 5 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | знаков | 3 | Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака: СКМ 3.35-3 шт |

Место выполнения работ: Саратовская область, Романовский район, с. Большой Карай, ул. пл. Стоякина (от пересечения с ул. Мелиоративной до пересечения с ул. Гоголя -748.5м. и от пересечения с ул. Ленина до д. №10 ул. пл. Стоякина - 368.5)

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.10.2016 года.

Основные требования к результатам работ: Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, в соответствии с требованиями технического задания. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Приложение №1 - схема  ремонта автомобильной дороги в с. Большой Карай ул. пл. Стаякина.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области Глава Большекарайского муниципального образования ___________________ Зазульский А.А. | ________________________ |